[image: image1.png]Kopia Kosztorys inwestorski na modemizacj¢ boisk sportowych przy SP nr2 w Chelmie Slaskim
Przcdmiar-Obmiar

Lp. | Podstawa | Spec. techn. Opis  Przcdmiar llos¢ Jedn,
opisu
1 B-00.00.00 | Element | Roboty przygotowawcze 45100000-8, 45112720-8
D-00.00.00
L1 | KNNR 0001 Seinanic drzew pila reczna lub sickicra, Srednica drzew 36-45 cm 00200 10052
0106-0400
Przedmiar:
0.0200
12 [ KNNR 0001 Scinanic drzew pila reczna lub sickicra, Srednica drzew 46-55 cm 00200 10052
0106-0500
Przedmiar:
0.0200
13 [ KNNR 0001 Scinanic drzew pila reczna lub sickicra, Srednica drzew 56-65 cm 00200 10052
0106-0600
Przedmiar:
0.0200
L4 [ KNNR 0001 Karczowanie pni koparka podsicbicrna w eruntach o normalncj wilzotnosci 00200 10052
0104-1400 srednica pni 46-55 cm, grunt kategorii LTV
Przedmiar:
0.0200
15 | KNNR 0001 Karczowanie pni koparka podsicbicrna w eruntach o normalnej wilzotnosci 00200 10052
0104-1300 srednica pni 36-45 cm, grunt kategorii LTV
Przedmiar:
0.0200
16 | KNNR 0001 Karczowanic pni koparka podsigbierna w gruntach o normalncj wilgotnosci, 00200 10052
0104-1500 srednica pni 56-65 cm, grunt kategorii L1V
Przedmiar:
0.0200
17 [KNR 0201 Reezne Scinanic i karczowanic rzadkich zagajnikow. 0.0500 ha
01090300
Przedmiar:
0.0500
18 | KNNR 0001 Wywozenic dluzye-1 mp.transport na odleglosé do 2 km 00316 100mp
0107-0100
Przedmiar:
(290.30+4%035+2%058) /100 = 00316
19| KNNR 0001 Wywozenic galezi-1 mp.transport na odleglosc do 2 km 01084 100mp
0107-0300

Przedmiar:
(240.77+4%135+2%1.95) /100 = 01084

EDBUD Modul Kosztorys 3.16

060705




[image: image2.png]Kopia Kosrtorys inwestorski na modemizacie boisk sportowych przy SP nr2 w Chelmic Slaskim
Przcdmiar-Obmiar

Lp. | Podstawa | Spec. techn. Opis  Przcdmiar llos¢ Jedn,
opisu
2 Roboty budowlano montazowe boisko do pilki reczncj - kat, 45212221-1
21 [KNRO231 Mechaniczne rozebranic nawierzehni z micszanck mineralno bitumicznych o 800.0000 m2
08030300 erubosci 3 cm
Przedmiar:
800.0000
22 [KNRO231 Mechaniczne rozebranic nawierzchni z micszanck mineralno 800.0000 m2
0803-0400 bitumicznych.za kazdy dalszy | cm
Przedmiar:
800.0000
23 [KNRO231 Mechaniczne rozebranic podbudowy 7 kruszywa kamiennego o grubosci 15 800.0000 w2
08020700 em
Przedmiar:
800.0000
24 [KNRO231 Mechaniczne rozebranic podbudowy 7 kruszywa kamiennego.za kazdy 800.0000 m2
dalszy | em
Przedmiar:
800.0000
Krotnos¢: 5,0000
25 [KNRO231 Rozebranie obrzezy trawnikowych o wymiarach 8x30 cm na podsypee. 2160000 m
08140200 piaskowej
Przedmiar:
2°40.0+27200+27 19.0+2%9.0+2 %200 = 2160000
26 | KNNR 0006 Koryta wykonywane mechanicznic.gleb 20 cm.na cale] szerokosci jezdni | 112000 100m2
01010200 hodnikiw.w gruntach k. 11 do IV, przy uzyeiu owniarki i walca,
wibracyjnego samojezdnego
Przedmiar:
(280400 /100 = 112000
27 [ KNNR 0006 Profilowanie i zageszezanic podioza pod warstwy konstrukeyjne 112000 100m2
01030100 nawierzehni wykonywane recznic,w gruntach kategori 1l do [V
Przedmiar:
112000
28 | KNNR 0001 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbierymi poj dyzki 0.60m3,w 50400 100m3
02060400 ziemi zmagazynowancj w haldach,ransport samochodarmi samowylad. do
Staa lkm grunt 1, 11
Przedmiar:
(1120 % 045) /100 = 50400
29 | KNNR 0001 Naklady uzupelniajace za kazdy dalszy rozpoczety Lkm odi 50400 100m3
02080201 transportu ponad 1km.samochodami samowylad 5-101po drogach o
nawierzehni utwardzonej, kat. 1V
Przedmiar:
5.0400
2.10 | KNNR 0006 Mechaniczne zageszczanic piaskiem warstw odcinajacych.grubosé warstwy 112000 100m2
0106-0500 po zageszezeniu 10 cm
Przedmiar:
1120 = 112000
211 | KNNR 0006 ‘Dolna warstwa podbudowy 7 kruszywa lamanego, grubosé warstwy po. 12000]  100m2
01130200 sgeszczeniu 20 cm
Przedmiar:
1120= 112000
212 | Analiza Lawy pod_obrzeza 2 betonu 32000 w3
wlasna: KNR
0231
0402-0400
Przedmiar:
80% (0.25°0.1+0,15°0.1) = 32000

EDBUD Modul Kosztorys 3.16 060705




[image: image3.png]Kopia Kosztorys inwestorski na modemizacje boisk sportowych przy SP nr2 w Chetmic Slaskim
Przcdmiar-Obmiar

Lp. | Podstawa | Spec. techn. Opis  Przcdmiar llos¢ Jedn,
opisu
2.13 | KNNR 0006 Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm.na podsype 08000 100m
04040500 piaskowe spoiny wypelniane zaprawa cementowa
Przedmiar:
(400#2) /100 = 0.8000
2.1 [ KNR 0201 Reezne roboty ziemne  przewozem gruntu taczkami, odspojenic 5.0000 w3
03070200 przewoz na odleglosé do 10 m - grunt kategorii I
Przedmiar:
5.0=5.0000
2.15 [ KNR 0201 Przemieszanic spycharkami gasicnicowymi o mocy 5 kw/75 km mas 504.0000 w3
02200200 ziemnych na odlcglosé do 10 m. grunt Kategori 1 (b.inr §/96)
Przedmiar:
11207045 = 504.0000
216 [ KNR 0223 Fundamenty betonowe z betonu Zwirowego o objetosci do 0,50 m3, 10000 w3
03080300
Przedmiar:
0540.5%10%4 = 1,0000
217 | Analiza Ulozenic nawierzchni 2 trawy syletyczne] lacznic 2 zasypka 2 piasku 9400000 m2
whasna: Karcowego
Przedmiar:
940,000
218 | Analiza wykonanic lini do pilki reczncj 10000 kol
Whasna:
Przedmiar:
10000
Zazmaczenic konturow zew. kortow tenisowych 10000 kol
Whasna:
Przedmiar:
10000
220 | KNR 0223 Tulcje do slupkow i stojakow do bramek pilki recznej, malowans 00400 10052
0309-0500 dwukrotne farba olejng nawierzchniowa powierzchni metalowyc
Przedmiar:
0.0400
221 [KNR 0223 Ustawienic w gotowych otworach (tulcjach) i regulacja bramek 2,0000 sat
03100600 metalowoldrewnianych do pilki recznci ze Zlaczami i Srubami.

Przedmiar:
2,0000

EDBUD Modul Kosztorys 3.16

060705




[image: image4.png]Kopia Kosztorys inwestorski na modemizacje boisk sportowych przy SP nr2 w Chelmie Slaskim

Przcdmiar-Obmiar

Lp. | Podstawa | Spec. techn. Opis  Przcdmiar llos¢ Jedn,
opisu
4 Roboty odwodnicniowe - drenaze Kat, 45232452-5
41 [KNR0201 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemaych.trasa rowow 0.6000 k.
01200300 melioracyjnych w terenic rowninnym
Przedmiar:
0.6000
42 [KNR0201 Wykopy oraz przckopy wykonywane koparkami podsicbicrnymi 0,15 m3 na 1132500 w3
02170200 odklad. grunt kategorii 1 (b.i.r 8/96)
Przedmiar:
((05+0.25) 702) * (10+44+40+80+15) =15 15 * 15 *8
= 1132500
43 [KNRO2IS Podloza o grubosci 10 cm z materialow sypkich kanaly rurowe- podioza z¢. 133750 w2
05010100 win
Przedmiar:
(02540.1) * (10%44+40+80+15) = 143750
44 [KNRO228 Ulozenie drenazu 7 rur 2 tworzyw sztucznych np. rury drenarskie FF - 48400]  100m
07030300 Dran 0 $r. nominalngj 100 mm
Przedmiar:
(11°44) /100 = 48400
45 |KNRO228 Ulozenie drenazu z rur z tworzyw sztucznych prostych o Sr. nominalnej 150 08000]  100m
0703-0600 mm
Przedmiar:
80/100 = 0.8000
46 [KNRO228 Ulozenic drenazu z rur 2 tworzyw sztucznych prostych o Sr. nominalngj 200 01600]  100m
07030700 mm
Przedmiar:
0.1600
47 [KNRO21S Podioza o grubosci 20 cm z materialow sypkich - kanaly rurowe - pod 48000 w2
05010300 Kanalizacje fi 200
Przedmiar:
16.0°0.3 = 48000
48 [KNR0201 Podsypha filtracy]na 2 piasku w gotowym suchym wykopie wykonywana z 272700 w3
0610-0600 eotowego kruszywa 20 em ponad rure Kanalizacyjng
Przedmiar:
0457015 % 404 = 27,2700
49 [KNR0201 Podsypha filtracyjna ze 2wiru w gotowym suchym wykopie wykonywana 2 212100 w3
06100700 eotowego kruszywa i 416 mm
Przedmiar:
0157035 404 = 21,2100
410 | Analiza Warstwa 2 geowlskniny woksl drenu. Geowloknina Tensar $27. 5454000 w2
wlasna
Przedmiar:
(03+0,6+045) * 404 = 5454000
411 [KNR 0218 Studnic rewizyjne 2 krgow betonowych o Srednicy_1200mm w gotowym 3000 05m
06130400 wykopie naklady dodatkowe dla glgbokosci ponad 3m za kazde 0.5 m
romicy glebokosci,
Przedmiar:
-3=-3,0000
Krotnos¢: 3,0000
412 [KNR 0218 Studnic rewizyjne z kregow betonowych o Srednicy 1200mm 3.0000 sat
06130300 mw gotowym wykopic
Przedmiar:
3.0000
413 | KNRw 0218 Studzienki kanalizacyjne systemowe VAWIN o srednicy 315 do 425mm, 80000 sat

5170201

zamknigeie rurg teleskopowa

EDBUD Modul Kosztorys 3.16

6=

060705




[image: image5.png]Kopia Kosztorys inwestorski na modemizacje boisk sportowych przy SP nr2 w Chelmic Slaskim
Przcdmiar.Obmiar

Lp. | Podstawa | Spec. techn. Opis  Przcdmiar llos¢ Jedn,
opisu
Przedmiar:
80000
4.14 | KNR 0201 Zasypywanic wykopow spycharkami gasicnicowymi o mocy 55 kw/75 k. 5.0000 w3
02300100 przcmicszczenic gruntu na odleglosé do 10 m. grunt kat
8196)
Przedmiar:
5.0=5.0000
415 | Analiza Przcjscie przez Sciany komor ulejami stalowymi PS przy grubosei sciany 10 7.0000 sl
whasna: e Srednica nominalna otworu 200 mm i 160mm
KNRw 0218
05270100
Przedmiar:
7.0000
060705

EDBUD Modul Kosziorys 3.16





