Jan Szczepanek

UPRAWNIENIA  BUDOWLANE   DO   PROJEKTOWANIA   I   KIEROWANIA   ROBOTAMI   INSTALACYJNO   -   INŻYNIERYJNYMI

W   ZAKRESIE   WEWN.   I   ZEWN.   SIECI   WOD.   –   KAN.,   GAZOWYCH   i   CIEPLNYCH    NR   299 / 81   I   NR  72  /  94

„ INFORMACJA” DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA

NAZWA INWESTYCJI:       KANALIZACJA SANITARNA

CHEŁM ŚLĄSKI  - etap „ C ”

MIEJSCOWOŚĆ:		     CHEŁM ŚLĄSKI

INWESTOR:		              Gmina Chełm Śląski,

ul. Konarskiego 2  ,  41-403 CHEŁM ŚLĄSKI

OBIEKT:           KANALIZACJA SANITARNA GRAWITACYJNO -

- PODCIŚNIENIOWO  - CIŚNIENIOWA

dla miejscowości CHEŁM ŚLĄSKI – etap „ C ”

OPRACOWAŁ:

JAN SZCZEPANEK

ul. Piłsudskiego 69 / 39

43 – 100 TYCHY

Tychy, II kw. / 2009 rok

ADRES:   43 – 100 TYCHY ( woj. ŚLĄSKIE ) ul. PIŁSUDSKIEGO 69/39,  TELEFON ( 48 ) 32 – 217 45 43 , 0 609 041 599

KONTO:     BSK  ODDZIAŁ   TYCHY     NR 55 1050 1399 1000 0010 0065 8078,   NIP:   646 – 112 – 48 - 26

2. SPIS TREŚCI

- Strona tytułowa

- Spis treści

- Opis techniczny

3. OPIS TECHNICZNY

I. Opis techniczny do „Informacja” dotyczącej „BIOZ”

- Zakres robót

- Kolejność realizacji elementów zadania inwestycyjnego

- Istniejąca zabudowa

- Elementy zagospodarowania w czasie wykonywania prac

- Zagrożenia występujące w czasie wykonywania prac

- Instruktaż dotyczący przepisów BHP i p. poz.

- Dokumentacja budowy

II. BHP przy pracach ziemnych z zastosowaniem sprzętu zmechanizowanego

- Przepisy ogólne

- Przepisy szczegółowe

I. OPIS TECHNICZNY

do „Informacji” dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia.

Zadanie inwestycyjne Pt .:             „ Budowa kanalizacji sanitarnej

w m. CHEŁM ŚLĄSKI    etap  C ”

1. Zakres robót obejmuje:

a).  roboty kanalizacyjne :

-     wykonanie sieci kanalizacji sanitarnej, w tym: rurociągi kanalizacji sanitarnej  w systemie

grawitacyjnym , rurociągi kan. sanitarnej w systemie ciśnieniowym i podciśnieniowym oraz

zabudowa przepompowni ścieków  ( PT-3 , P-6 , P-6.1 i Pd )

-     wykonanie przepompowni ścieków sanitarnych jako obiektów technologicznych ,

-     wykonanie przekroczeń dróg, jako obiekty podziemne,

-     wykonanie przekroczeń cieków wodnych,

-     roboty elektryczne: ułożenie kabli energetycznych do urządzeń projektowanych przepompowni ,

b).  naprawa nawierzchni po wykopach związanych z wykonaniem robót kanalizacyjnych ,

c).  roboty geodezyjne :

- pomiar wytyczeniowy,

- inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza dla przedmiotu zamówienia .

Kanalizacja sanitarna realizowana będzie w terenie oddziaływania eksploatacji górniczej . Do budowy kanalizacji zastosowano rury z tworzyw sztucznych typ PVC i PE HD, które układane zostaną         w obsypce piaskowej . Na trasie kanału grawitacyjnego przewidziano zabudowanie studni z tworzyw sztucznych na podsypce piaskowej , natomiast sieć rurociągów podciśnieniowych uzbrojona została                w studnie z zabudowanymi zaworami podciśnieniowymi , a sieć ciśnieniowa uzbrojona została                      w przepompownie ; PT-3 – próżniowo – tłoczną  oraz  P-6 i  P-6.1 – tłoczne i Pd – tłoczna (przydomowa).

2. Kolejność realizacji elementów zadania inwestycyjnego:

  - budowa poszczególnych odcinków kan. sanitarnej grawitacyjno - podciśnieniowo - ciśnieniowej zgodnie z harmonogramem określonym przez Inwestora,

-   zabudowa odcinków kanalizacji pod drogami,

-   zabudowa odcinków kanalizacji pod ciekami wodnymi,

  - zabudowa studzienek na sieci zgodnie z postępem robót ,

  - zabudowa przepompowni ścieków wraz z zasileniem elektrycznym ,

-   odtworzenie nawierzchni dróg .

3. Istniejąca zabudowa

Wzdłuż ulic oraz działek prywatnych posesji , na których projektowana jest kan. sanitarna graw.- podciś. – ciś. ( pas terenu objętego realizacją kanalizacji ) teren jest zabudowany o charakterze gęstym oraz średnio – gęstym , w zależności od rejonu inwestycji .

4. Elementy zagospodarowania terenu

Na terenie pasa realizacji kanalizacji sanitarnej , na którym zaprojektowano kanalizację oraz działkach przyległych do tego pasa znajduje się n/w uzbrojenie:

  - wodociąg bytowo – gosp. i p. poż.,

  - wodociągi tranzytowe ,

-  gazociąg gazu ziemnego średnioprężnego,

-  kable telefoniczne oraz sieć nasłupowa ,

-  kable energetyczne oraz sieć nasłupowa .

Powyższe elementy zagospodarowania nie stwarzają zagrożenia bezpieczeństwa i zdrowia ludzi , ponieważ lokalizacja projektowanej kanalizacji sanitarnej graw. – podciś – ciś. , jak również niezbędnego jej uzbrojenie, zostały zaprojektowane z uwzględnieniem wymagań technicznych i wynikających                   z dokonanych opinii i uzgodnień a dotyczących zastosowania właściwych technologii wykonawstwa , użycia stosowanych materiałów i zachowania odpowiednich odległości.

5. Zagrożenia występujące w czasie wykonywania prac

Przy wykonywaniu prac związanych z realizacją inwestycji będą wykonane prace ziemne                          o głębokości 1,0 ÷ 6,0 m przy użyciu zmechanizowanego sprzętu . Prace ziemne wykonane będą                   w drogach głównych i sąsiedztwie dróg bocznych oraz przejść dla pieszych . W związku z tym wykopy należy oznakować taśmą , a w miejscach szczególnie niebezpiecznych , tj. miejsca w których wykopy przecinają przejścia dla pieszych , wejścia na posesje itp., należy wyposażyć w kładki z barierkami                i oświetlić je ( przy braku oświetlenia ) w porze nocnej , oraz rozmieścić tablice ostrzegawcze                         o prowadzonych pracach ziemnych i głębokich wykopach . W miejscach , gdzie prowadzone będą prace ziemne bezpośrednio w drodze  i sąsiedztwie dróg lokalnych  ( bocznych ulic ) należy oznakować tablicami ostrzegawczymi zgodnie z przepisami „ Prawo o ruchu drogowym ” , a w porze nocnej miejsce te oświetlić .

6. Instruktaż dotyczący przepisów BHP i p. poż.

Kierownik budowy będzie udzielał każdej brygadzie roboczej , czy też osobie zatrudnionej przez Inwestora , przed przystąpieniem do wykonawstwa  poszczególnych robót branżowych , instruktażu dotyczącego przestrzegania zasad i i przepisów BHP i p. poż., jak również konieczność stosowania przy nich środków ochrony indywidualnej zabezpieczających przed skutkami zagrożeń zewnętrznych .

Zaznacza się , iż wykonawstwo robót specjalistycznych , mogących stwarzać zagrożenie , realizowane będzie przez pracowników ( firmy ) posiadających stosowne uprawnienia .

Powyższe zdarzenia odnotowywane zostaną w Dzienniku Budowy obiektu .

7. Dokumentacja budowy

Dziennik Budowy obiektu oraz pozostałe wszelkie dokumenty niezbędne do prawidłowej eksploatacji maszyn i innych urządzeń zainstalowanych na placu budowy , przechowywane będą                   ( np. ) w prowizorycznym budynku socjalno – magazynowym budowy , zabezpieczone przed dostępem do nich osób trzecich .

II. BHP PRZY PRACACH ZIEMNYCH Z ZASTOSOWANIEM SPRZĘTU ZMECHANIZOWANEGO

1. PRZEPISY OGÓLNE

§ 1.

Obsługa samojezdnych maszyn do robót ziemnych powinna być wykonywana przez osoby posiadające odpowiednie kwalifikacje i stosowne przeszkolenie wymagane przy obsłudze tych maszyn .

§ 2.

Sprzęt do robót ziemnych powinien być wyposażony w:

- osłony zespołów i części ruchomych mogących stwarzać zagrożenie dla osób obsługujących ten sprzęt ,

- narzędzia niezbędne do bezpiecznej jego obsługi .

§ 3.

1. Kontrola stanu technicznego, regulowanie i wykonywanie doraźnych napraw i prac konserwacyjnych oraz czyszczenie części lub zespołów roboczych sprzętu dopuszczalne są po uprzednim unieruchomieniu silnika i wyłączeniu wszystkich napędzanych zespołów tego sprzętu.

- Dopuszczalne jest regulowanie napędzanych hydraulicznie zespołów roboczych podczas ich pracy, jeżeli instrukcja obsługi to przewiduje.

3. Podczas każdej przerwy w pracy sprzętu napęd powinien być wyłączony.

§ 4.

Niedopuszczalne jest:

- obsługiwanie maszyn roboczych bez urządzeń zabezpieczających lub sygnalizujących wymaganych odrębnymi przepisami

- dokonywanie zmian konstrukcyjnych w maszynach roboczych

- wykonywanie napraw i konserwowanie maszyn roboczych w ruchu

- odłuszczenie i czyszczenie powierzchni maszyn roboczych benzyną etylizowaną lub innymi rozpuszczalnikami, których pary mogą tworzyć z powietrzem mieszaniny gazów palnych lub wybuchowych.

§ 5.

Eksploatowanie maszyn roboczych odbywa się na terenie rozpoznanym pod względem warunków geologicznych i ekologicznych.

§ 6.

- Podczas obsługi maszyn roboczych w szczególności:

  - w terenie uzbrojonym lub na drodze o ograniczonym ruchu,

  - w pobliżu budynków i budowli,

  - w sąsiedztwie napowietrznych linii energetycznych,

  - w wykopach szerokoprzestrzennych,

  - na terenie bagiennym lub w wodzie,

  - na pochyłościach lub stokach

- zapewnia się środki bezpieczeństwa przewidziane w dokumentacji techniczno – ruchowej , instrukcjach obsługi oraz stanowiskowych instrukcjach bezpieczeństwa  i higieny pracy.

- Podczas współpracy maszyn roboczych z :

  - dodatkowym sprzętem przeznaczonym do robót ziemnych, budowlanych   i drogowych

  - liniami technologicznymi do produkcji zapraw betonowych lub kruszywa

-  stosuje się zasady bezpieczeństwa higieny pracy określone w instrukcjach obsługi tych urządzeń lub  linii technologicznych.

§ 7.

1. Teren robót prowadzonych przy użyciu wielozadaniowych agregatów do napraw nawierzchni drogi ogradza się w sposób uniemożliwiający wejście na ten teren osób niezatrudnionych oraz oznakowuje się zgodnie z odrębnymi przepisami.

2. W zależności od rodzaju i zakresu, roboty w pasie drogowym prowadzi się przy:

a) zamknięciu ruchu na drodze lub

b) wyłączeniu z ruchu drogowego części jezdni, pasa jezdni albo jego części lub

c) ograniczonej prędkości pojazdów poruszających się na remontowanym odcinku jezdni ,               w przypadku gdy roboty prowadzone są na poboczu drogi, w rowie lub na przydrożnych skarpach.

3. W warunkach ograniczonej widoczności miejsce pracy maszyn roboczych oświetla się.

§ 8.

W czasie przerwy w pracy oraz po zakończeniu pracy maszyn robocze zabezpiecza się przed ich przypadkowym uruchomieniem przez osoby nieupoważnione lub niezatrudnione przy tych pracach .

§ 9.

Podczas załadunku maszyn roboczych, transportu na wyznaczone miejsce robót oraz wyładunku, przestrzega się następujących wymagań:

1). załadunek na środki transportu drogowego lub kolejowego przeprowadza się z sposób zmechanizowany z rampy czołowej, zgodnie z instrukcją załadunku i transportu poszczególnych maszyn,

2). w przypadku załadunku ciężkich maszyn roboczych na przyczepy niskopodwoziowe przy użyciu wciągarek mechanicznych, zatrudnione przy tej czynności osoby nie mogą znajdować się w pobliżu naciągniętej liny lub osi jej przedłużenia oraz za wciąganą maszyną,

3). operatorzy i inne osoby wyznaczone do konwojowania maszyn roboczych transportem kolejowym lub drogowym podlegają uprzedniemu przeszkoleniu w zakresie bezpieczeństwa transportu maszyn roboczych tymi środkami lokomocji.

2. PRZEPISY SZCZEGÓŁOWE

§ 1.

- Przed rozpoczęciem robót osoba nadzorująca pracowników informuje pracowników o zasadach bezpieczeństwa wykonywania pracy stosowanych sygnałach.

- Czynności zdejmowania lub regulowania naczynia roboczego maszyny roboczej są wykonywane            w zespole co najmniej dwuosobowym .

- Niedopuszczalne jest podczas robót ziemnych :

1). wysuwania lemiesza maszyny roboczej poza krawędź klina odłamu ,

2). Używania maszyn roboczych na gruntach gliniastych w czasie trwania ulewnego deszczu .

§ 2.

1. Przed rozpoczęciem robót ziemnych na terenie uzbrojonym w instalację wodociągową, kanalizacyjną, elektryczną, gazową lub centralnego ogrzewania ustala się z jednostkami zarządzającymi tymi instalacjami odległości bezpiecznego używania maszyn roboczych  na tym terenie.

2.  Podczas wykonywania robót ziemnych w razie przypadkowego odkrycia lub naruszenia instalacji ,            o których mowa w pkt. 1, niezwłocznie przerywa się prace i ustala się z właściwą jednostkę zarządzającą daną instalacją dalszy sposób wykonywania robót.

3.  Jeżeli podczas wykonywania robót ziemnych zostaną odkryte przedmioty trudne do identyfikacji , przerywa się dalszą pracę i zawiadamia się osobę nadzorującą roboty ziemne.

§ 3.

1. Przewód elektryczny lub hudraluliczny łączący maszynę roboczą z siecią zasilającą zabezpiecza się przed uszkodzeniem.

2.  Podczas zagęszczania gruntu urządzeniami wibracyjnymi:

1). Miejsca pracy mają być oznakowane przenośnymi zaporami,

2). Mają być przestrzegane warunki bezpieczeństwa i higieny pracy , określone z dokumentacji techniczno – ruchowej i w instrukcji obsługi.

§ 4.

1. Podczas wykonywania robót ziemnych i przemieszczania maszyn roboczych na pochyłościach              i stokach zachowuje się wymagania określone w dokumentacji techniczno – ruchowej maszyny .

2.   Nie dopuszczalne jest podczas wykonywania robót ziemnych :

1).  tworzenie nawisów przy wykonywaniu wykopów,

2). włączenie mechanizmu obrotu maszyny roboczej w trakcie napełniania naczynia    roboczego gruntem,

3).  przebywania osób w zasięgu działania naczynia roboczego maszyny roboczej,

4). przemieszczania maszyny roboczej po pochyleniach przekraczających dopuszczalny stopień , określony w jej dokumentacji techniczno – ruchowej .

5). wykonywanie tych robót pod czynnymi napowierzchniowymi  liniami energetycznymi                        w odległości mniejszej niż to określają odrębne przepisy ,

6).  przebywania osób w kabinie pojazdu do transportu wykopanego gruntu, w czasie załadunku jego skrzyni, w przypadku gdy kabina pojazdu nie została konstrukcyjne wzmocniona .

3.  Wyładowanie gruntu z naczynia roboczego maszyny roboczej do robót ziemnych może nastąpić nad dnem skrzyni pojazdu stosowanego do transportu, na wysokości nie większej niż :

a). 0,5 m przy ładowaniu materiałów sypkich ,

b). 0,25 m przy ładowaniu materiałów kamiennych i zbrylonych .

§ 5.

- Podczas wykonywania wykopów wąsko przestrzennych osoby współpracujące  z operatorem mogą znajdować się wyłącznie w zabezpieczonej części wykopu .

- Niedopuszczalne jest w miejsce wykonywania wykopu :

1). prowadzenie jednocześnie innych robót ,

2). przebywanie osób niezatrudnionych .

§ 6.

1.  Podczas wykonywania robót ziemnych na terenie bagnistym, podmokłym lub w wodzie maszynę robocza umieszcza się na podkładach stabilnych i trwale połączonych ze sobą.

2.   Podczas wbijania pali na terenie, o którym mowa w pkt. 1., operator maszyn roboczych wyposaża się w środki ochrony indywidualnej chroniące przed utonięciem , a na pomostach umieszcza się koła ratunkowe z linką.

3.   Podczas wbijania pali sprawdza się:

1). czy zachowane zostały dopuszczalne parametry obciążenia pomostu określone                                 w dokumentacji techniczno – ruchowej maszyny roboczej ,

2). równomierność obciążenia pomostu roboczego ,

3). stan podmycia jarzm podtrzymujących pomosty robocze ,

4). stan techniczny pomostu roboczego po opadach i wyładowaniach atmosferycznych

§ 7.

1.  Ręczne narzędzia udarowe nie mogą posiadać rękojeści krótszej niż 0,15 m oraz ostrych krawędzi, pęknięć lub zadr w miejscu uchwytu , a operatorzy podczas ich stosowania używając rękawic antywibracyjnych.

2.  Ręczne narzędzia, w szczególności kliny, przecinaki  lub przebijaki , wyposaża  się   w uchwyty , jeżeli ich nie posiadają .

§ 8.

Podcinanie lub wycinanie drzew rosnących w pobliżu napowierzchniowych linii energetycznych , wiatrołomów, drzew spróchniałych, rosnących na stromych skarpach i na terenie zabudowanym wykonuje się pod nadzorem i przy co najmniej dwóch pracowników.

§ 9.

1. Zgarnianie gruntu na pochyłościach lub stokach przy użyciu maszyn roboczych , w szczególności zgarniarek, wykonuje się zgodnie z zasadami określonymi w dokumentacji techniczno – ruchowej tych maszyn .

2. Nie dopuszczalne jest :

1). przewożenie osób w skrzyniach ładunkowych zgarniarek ,

2). opuszczanie skrzyni podczas jazdy poniżej parametrów określonych przez producenta zgarniarki .